ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«ДИНАМИКА СИСТЕМЫ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 24

Выполнил(а) студент группы М8О-207Б-22

Мухин И.М._____________________________

подпись, дата

Проверил и принял

Зав. каф. 802, Бардин Б.С._____________________________

подпись, дата

с оценкой _____________________________

Москва, 2023

Задание: проинтегрировать систему дифференциальных уравнений движения системы с двумя степенями свободы с помощью средств Python. Построить анимацию движения системы, а также графики законов движения системы и указанных в задании реакций для разных случаев системы.

Вариант 24:

Код программы:

import numpy as np

import sympy as sp

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.animation import FuncAnimation

import math

from scipy.integrate import odeint

t_fin = 10

t = np.linspace(0, t_fin, 1000)

m1 = 20

m2 = 5

r = 0.4

g = 9.81

def odesys(y, t, m1, m2, r, g):

dy = np.zeros(4)

dy[0] = y[2]

dy[1] = y[3]

a11 = m1 + m2

a12 = m2 * r * np.cos(y[1])

a21 = np.cos(y[1])

a22 = r

b1 = m2 * r * np.sin(y[1]) * (y[3] ** 2)

b2 = -g * np.sin(y[1])

dy[2] = (b1 * a22 - b2 * a12) / (a11 * a22 - a12 * a21)

dy[3] = (b2 * a11 - b1 * a21) / (a11 * a22 - a12 * a21)

return dy

s0 = 0

phi0 = 0

ds0 = 0

dphi0 = 2

y0 = [s0, phi0, ds0, dphi0]

Y = odeint(odesys, y0, t, (m1, m2, r, g))

s = Y[:, 0]

phi = Y[:, 1]

O = s

XA = 2.5 + s

YA = 1.5

XB = XA + r * np.sin(phi)

YB = YA - r * np.cos(phi)

Xtr = np.array([1, 1.5, 3.5, 4, 1])

Ytr = np.array([0, 3, 3, 0, 0])

fig = plt.figure(figsize= [1, 1])

ax = fig.add_subplot(1, 2, 1)

ax.set(xlim = [-2, 10], ylim = [-1, 5])

ax.set_aspect('equal')

X_Ground = [-1, -1, 9]

Y_Ground = [4, 0, 0]

ax.plot(X_Ground, Y_Ground, color = 'Black')

Trap = ax.plot(O[0] + Xtr, Ytr)[0]

Rad = ax.plot([XA[0], XB[0]], [YA, YB[0]])[0]

Point_A = ax.plot(XA[0], YA, marker = 'o')[0]

#Вторая точка

angles = np.linspace(0, 2 * math.pi, 1000)

R = 0.1

Point_B = ax.plot(XB[0] + R * np.cos(angles), YB[0] + R * np.sin(angles))[0]

#Маленькая окружность

X_Circle = (r - R) * np.cos(angles)

Y_Circle = (r - R) * np.sin(angles)

Drawed_Circle = ax.plot(XA[0] + X_Circle, YA + Y_Circle, 'green')[0]

#Большая окружность

X_Circle2 = (R + r) * np.cos(angles)

Y_Circle2 = (R + r) * np.sin(angles)

Drawed_Circle2 = ax.plot(XA[0] + X_Circle2, YA + Y_Circle2, 'green')[0]

ax_for_graphs = fig.add_subplot(2, 2, 4)

ax_for_graphs.set_title("s(t)")

ax_for_graphs.plot(t, s)

ax_for_graphs.grid(True)

ax_for_graphs = fig.add_subplot(2, 2, 2)

ax_for_graphs.set_title("phi(t)")

ax_for_graphs.plot(t, phi)

ax_for_graphs.grid(True)

def anima(i):

Point_A.set_data(XA[i], YA)

Rad.set_data([XA[i], XB[i]], [YA, YB[i]])

Trap.set_data(O[i] + Xtr, Ytr)

Point_B.set_data(XB[i] + R * np.cos(angles), YB[i] + R * np.sin(angles))

Drawed_Circle.set_data(XA[i] + X_Circle, YA + Y_Circle)

Drawed_Circle2.set_data(XA[i] + X_Circle2, YA + Y_Circle2)

return Point_A, Rad, Point_B, Trap, Drawed_Circle, Drawed_Circle2

anim = FuncAnimation(fig, anima, frames = 1000, interval = 0.01, blit = True)

plt.show()

Результат работы программы:

При m1=20, m2=5, r=0.4, ϕ0=0, где m1 — масса трапеции, m2 — масса точки, r — радиус вращения точки, ϕ0 — начальный угол отклонения.

Результат: колебания слабо заметны, движение только вправо.

При m1=20, m2=20, r=0.4, ϕ0=1

Результат: ярко выраженный колебательный характер, трапеция немного отодвигается влево, затем следует рывок вправо.

При m1=20, m2=20, r=1, ϕ0=1

Результат: колебания усилились.

Вывод: проделав лабораторную работу, я построил анимацию движения системы, построил графики законов её движения.